广西中医药大学第二附属医院

中医医师规范化培训实践技能考核基地（凤岭南院区）一体化建设项目采购需求

# 一、项目概况

本项目为中医医师规范化培训实践技能考核基地（凤岭南院区）一体化建设项目，建设单位为广西中医药大学第二附属医院。建设内容包含硬件设备采购及安装、软件系统开发及部署。硬件设备包括球形网络摄像机、半球网络摄像机、拾音器、吸顶音箱、平板电脑、门口电子门牌、智能门禁、无线AP等；软件系统包括技能培训考试（OSCE）系统。要求签订合同后30个工作日内完成安装调试并交付使用。

# 二、技术参数及其他要求

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技能培训考试（OSCE）系统 |  |  | 排考计划 ▲1.排考设置：满足考试与竞赛模式下的单站及多站式实践技能场景。支持临时变更考试日期，可维护多种考试类型，包括日常技能考、出科技能考、年度技能考、结业技能考等；支持智能化自动排考，支持考生同进同出考试模式，能动态设置开设的考站数量和参数，能根据考生数量、考站数量、考官数量实时动态生成新的排考计划，能计算出考试计划完成时间。支持排考后，临时在考站中插入考生进行考试评分，考生依次排序。（需提供系统截图佐证材料） 2.支持排考后，临时在考站中插入考生进行考试评分，考生依次排序。 3.评分设置：支持设置各个考官的评分权重，支持多位考官对同一考生同时进行评分功能。 4.入场签到：支持开启入场签到功能，开启后需考生现场手写签到，方可进入考试轮转；支持设置考试轮转顺序。 5.考程管理：支持查看考试过程中相关考生、考官的考试进展，包括进度、实时成绩、预警统计等；支持配置预警信息功能；支持查看某考官/考生的具体明细 ▲6.支持关联AI-VSP（心理咨询考站），可调用心理训练SP病人用于考试。 随时考 1.支持录入考生信息，无需进行排考，生成考试后，先到先考的考试模式。 ▲2.支持无需提前录入考生信息，考官检索考生姓名后，进行先到先考的考试。（需提供系统截图佐证材料） - 支持出科前3天自动发起/手动发起出科考试类型 - 考站管理 - 支持内部考站、外部考站（病房）、虚拟考站（病例考站），支持内部考站维护默认的考试科目功能。 - 考核内容管理 - 对不同的考核内容，例如：体格检查，进行整体管理。 考题管理 1.可设置考试的题目，并且支持在不同的考试考站中添加对应的考题。 成绩管理 1.平均分：支持本场考试的平均分查看，不同考站、不同考核内容的平均分展示； 2.导出格式：支持评分结果多种导出格式功能，支持多考生成绩导出、单考生多评分表导出、单考生评分表明细表导出。 3.低分预警：支持低分成绩预警功能； 4.均分差预警：支持实时查询考官评分的均分差功能 5.考生成绩详情：支持展示考生的考试明细详情、评分详情展示，且支持导出考试总成绩、考生成绩 6.实时统计：支持考生成绩的实时统计； 7.评分分类雷达图分析：支持对考试成绩不同评分表的评分类别整体雷达图分析。 8.考试分析导出：考生成绩的平均分查看、成绩预警、成绩分析，支持excel、PDF格式成绩导出。支持整场考试整体详情分析。 ▲9.系统具备与“国家中医药管理局中医住院医师规范化培训过程管理平台”进行出科成绩数据上报的能力。（需提供系统截图佐证材料） 科目管理 - 支持动态配置不同的考试科目，并支持同一个科目可用于多个学科的多场考试。 房间管理 支持添加并管理房间信息，设置房间作为考站。 评分表管理 1.支持维护和管理评分表库。 ▲2.支持单次批量导入不少于10个评分表功能。（需提供系统截图佐证材料） - 支持对于不同的评分分类类别进行整体管理。 数据驾驶舱 - 支持数据驾驶舱功能，进行实时显示考试中相关的进度情况。 数字教材 ▲1.三基知识库包需含临床医学不少于52门数字化教材供学员学习。（需提供系统截图佐证材料） ▲2.临床数据库需包含疾病数据库、药品数据库、手术学数据库、辅助检查库、循证证据库、疾病进展库、手术图谱库、医保药品库、临床操作规范库等不少于9个数据库供学员学使用；支持跨库智能搜索，可快速定位所查知识点。（需提供系统截图佐证材料） 电子签到 - 支持既定考生现场电子签到，签到后即可进入排考队列；支持管理员操作异常签到功能，剔除非法签到人员。 - 手持评分 1.支持使用PAD等电子设备进行移动式手持评分功能， ▲2.支持多张评分表相互切换选择评分表评分。（需提供系统截图佐证材料） 3.支持按日期和权限过滤显示提醒考试进行功能，支持缺考提醒、跳过提醒功能。 4.评分计划支持在PAD等手持设备上显示考试计划、考生计划、评分计划功能。 5.支持在PAD等手持设备上考试过程中的倒计时提醒和超时提醒功能。 6.支持在PAD等手持设备上签名，并能同步到数据库中，同步显示在导出的评分表中。 7.支持多人多角色同时使用PAD等手持设备对同一个考生进行评分功能。 8.支持学员现场电子随机抽卷功能。 9.支持考生未到场时，跳过当前考生功能。 10．支持评分界面显示临床场景相关信息。 11.支持评分界面显示考核要求相关信息。 12.支持考官评分备注功能。 学员考试成绩 1.支持学员在手机端查询考试成绩。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 球形网络摄像机 |  | 1. 传感器类型：≥1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS 2. 最大分辨率：≥2560×1440@30fps 3. 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG 4. 镜头焦距：2.8~6mm，支持≥2倍光学变倍，≥16倍数字变倍 5. 视场角：100°~45°（广角~望远） 6. 最低照度：彩色≥0.05Lux（F1.8），黑白≥0.005Lux（F1.8） 7. 宽动态范围：≥120dB 8. 红外照射距离：≥30m 9. 3D数字降噪：支持 10. 强光抑制：支持 11. 智能侦测：支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测 12. 断网续传：支持 13. 云台旋转范围：水平≥350°，垂直0°~90° 14. 预置位数量：≥300个 15. 巡航扫描：≥8条 16. 3D定位功能：支持鼠标框选目标快速定位 17. 音频：内置麦克风及扬声器，支持双向语音对讲 18. 报警接口：≥1路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动 19. 存储扩展：支持Micro SD卡，最大≥256GB 20. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M 21. 供电方式：支持PoE+（802.3at）及DC12V 22. 设备功耗：≤12W 23. 防护等级：≥IP54 24. 防雷等级：≥4000V防雷、防浪涌、防突波 25. 工作温度：-10°C~50°C 26. 工作湿度：≤90% | 台 | 40 |  |  |  |
| 2 |  | 半球网络摄像机 |  | 1. 传感器类型：≥1/3英寸 Progressive Scan CMOS 2. 最高分辨率：≥2688×1520@25fps 3. 视频压缩标准：主码流支持H.265/H.264，子码流支持MJPEG 4. 镜头焦距：2.8mm/4mm/6mm/8mm可选 5. 最低照度：彩色≥0.005Lux（F1.2），黑白0Lux with IR 6. 宽动态范围：≥120dB 7. 背光补偿：支持 8. 强光抑制：支持 9. 3D数字降噪：支持 10. 红外照射距离：≥30m 11. 防补光过曝：支持 12. 智能侦测：支持≥10项事件检测，≥2项异常检测 13. ROI感兴趣区域增强编码：支持 14. 音频：内置麦克风 15. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M 16. 供电方式：DC12V或PoE（802.3af） 17. 设备功耗：≤6.5W 18. 防护等级：≥IP66 19. 工作温度：-30°C~60°C 20. 工作湿度：≤95%（无凝结） | 台 | 64 |  |  |  |
| 3 |  | 拾音器 |  | 1. 麦克风类型：高灵敏度全指向驻极体麦克风 2. 指向特性：全指向 3. 拾音范围：0~5m 4. 灵敏度：≥-32dB 5. 信噪比：≥90dB 6. 频率响应：20Hz~20kHz 7. 动态范围：0dB~90dB 8. 最大承受音压：≥120dBSPL 9. 输出信号幅度：≥2.5Vpp 10. 输出阻抗：600Ω 11. 接口类型：LINE OUT 12. 音频传输距离：≥500m 13. 采样率：8kHz/16kHz/32kHz可选 14. 降噪功能：支持数字降噪，自适应调节 15. 音量调节：支持软件调节 16. 供电方式：支持DC12V供电、集中供电、摄像机供电 17. 设备功耗：≤0.1W 18. 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 19. 安装方式：支持吸顶装、壁装、桌面装 20. 工作温度：-10°C~50°C | 台 | 40 |  |  |  |
| 4 |  | 吸顶音箱 |  | 1. 类型：一体化吸顶式网络音箱，集网络音频解码、功放、扬声器于一体 2. 额定功率：≥3W 3. 扬声器单元：≥5英寸全频喇叭 4. 灵敏度：≥93dB（1m，1W） 5. 最大声压级：≥97dBSPL（1m） 6. 频率响应：300Hz~15kHz 7. 信噪比：≥82dB 8. 音频编码：支持G.711ulaw、G.711alaw、MP3 9. 处理器：高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储 10. 定时任务：支持≥60个定时任务，支持隔天续播 11. 存储空间：内置≥1GB存储，支持≥1000个音频素材管理 12. 本地音频输入：支持蓝牙、3.5mm音频输入 13. 报警功能：支持≥2路报警输入，支持报警联动 14. 音频输出：支持定阻输出，可外接副音箱，8Ω 15. 网络协议：支持IPv4、HTTP、HTTPS、SIP、TCP、UDP、NTP等 16. 接口协议：支持ISAPI、ISUP、SIP 17. 网络接口：RJ45，自适应10M/100M 18. 通信方式：支持有线网络、蓝牙 19. 管理方式：支持远程平台批量管理、本地WEB配置 20. 自动校时：支持NTP自动校时 21. TTS语音合成：支持 22. 供电方式：支持PoE（802.3at）及DC12V 23. 工作温度：-10°C~50°C 24. 工作湿度：≤90%（无凝结） | 台 | 49 |  |  |  |
| 5 |  | 平板电脑 |  | 1. 屏幕尺寸：≥11英寸 2. 屏幕类型：LCD 3. 屏幕分辨率：≥1920×1200 4. 像素密度：≥207PPI 5. 屏幕刷新率：≥90Hz 6. 屏幕亮度：≥400nits（峰值） 7. 屏占比：≥84% 8. 色彩显示：≥1670万色，超广色域 9. 护眼认证：德国莱茵TUV低蓝光及无频闪认证 10. 处理器：≥8核，主频≥2.4GHz 11. 运行内存：≥6GB 12. 存储容量：≥128GB 13. 操作系统：基于Android 14或同等级及以上 14. 后置摄像头：≥500万像素，支持自动对焦 15. 前置摄像头：≥500万像素 16. 电池容量：≥8300mAh 17. 待机时长：≥80天 18. 视频播放：≥11小时 19. 扬声器：≥四扬声器 20. WLAN：WiFi 5（802.11 a/b/g/n/ac），双频2.4GHz/5GHz 21. 蓝牙：≥BT 5.1，支持BLE 22. 数据接口：Type-C 23. 手写笔支持：支持配套手写笔（USB-C） | 台 | 58 |  |  |  |
| 6 |  | 门口电子门牌 |  | 1. 尺寸: ≥22英寸 2. 屏幕比例:≥16:9 3. 有效显示面积:≥477.24(H)x267.71(V) 4. 分辨率:≥1920*1080 5. 钣金外壳:钣金加工，耐脏耐磨, 款式简洁 6. 主芯片: Cortex-主频1.6GHz（四核）以上 7. 内存:≥2G 8. 存储:≥32G 9. 接口:USB2.0、RJ45、WiFi 10. 系统:Andiord 4.2以上 | 台 | 39 |  |  |  |
| 7 |  | 7寸智能门禁 |  | 1. 操作系统：嵌入式Linux 2. 屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，分辨率≥600×1024 3. 摄像头：≥200万像素宽动态双目摄像头 4. 认证方式：支持人脸识别、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡、身份证）、密码认证 5. 扩展认证：支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码模块 6. 人脸识别：支持最多≥5人同时识别，支持照片及视频防假 7. 人脸验证速度：≤0.2s 8. 人脸验证准确率：≥99% 9. 人脸库容量：≥10000张 10. 卡库容量：≥50000张 11. 事件记录：≥15万条 12. 网络接口：≥1个LAN口 13. 其他接口：≥1个RS485、≥1个Wiegand（双向）、≥1个Type-C USB、电锁接口、门磁接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出、开门按钮、SD卡槽（最大≥512GB）、3.5mm音频输出 14. 通信方式：有线网络 15. 防护等级：≥IP65 16. 安装方式：壁挂安装，适配86底盒 17. 工作电压：DC12V~24V | 台 | 42 |  |  |  |
| 8 |  | 门禁开关电源 |  | 1. 输入电压：100~240VAC宽幅输入 2. 输出电压：12VDC 3. 输出电流：≥4.17A 4. 输出功率：≥50W 5. 蓄电池支持：支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池） 6. 工作温度：-10°C~50°C 7. 工作湿度：≤95% | 台 | 42 |  |  |  |
| 9 |  | 开门按钮 |  | 1. 面板材质：塑料 2. 最大耐电流：≥1.25A 3. 最大耐压：≥250V 4. 输出类型：常开 5. 安装方式：埋入式，适合标准86底盒 | 台 | 42 |  |  |  |
| 10 |  | 磁力锁 |  | 1. 最大静态直线拉力：≥280kg 2. 开锁方式：断电开锁，符合消防要求 3. 状态指示：具有电锁状态指示灯（红灯开锁、绿灯上锁） 4. 锁状态侦测：支持门磁信号输出（NO/NC/COM接点） 5. 工作电压：支持DC12V或DC24V 6. 工作电流：12V时≤500mA，24V时≤250mA 7. 使用环境：室内 8. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 39 |  |  |  |
| 11 |  | 磁力锁配件 |  | 1. 表面处理：阳极硬化电镀处理 2. 适用门型：木门、金属门 3. 开门方式：90度内开式门 | 台 | 39 |  |  |  |
| 12 |  | 候考显示系统 |  | 1. 屏幕尺寸：≥65英寸 2. 屏幕比例：16:9 3. 分辨率：≥3840×2160（4K） 4. 亮度：≥350cd/m² 5. 对比度：≥1500:1 6. 视角：≥178°（水平及垂直） 7. 屏幕保护：钢化玻璃，安全防爆 8. 触摸方式：红外触摸，支持≥20点触控 9. 主处理器：≥4核心处理器 10. 内存：≥8GB DDR 11. 存储：≥128GB固态硬盘 12. 操作系统：Windows 10或同等级及以上 13. 安装方式：配备移动支架 | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 |  | 磁力锁（双门锁） |  | 1. 最大静态直线拉力：≥280kg×2（双锁体） 2. 开锁方式：断电开锁，符合消防要求 3. 状态指示：具有电锁状态指示灯（红灯开锁、绿灯上锁） 4. 锁状态侦测：支持门磁信号输出（NO/NC/COM接点） 5. 工作电压：支持DC12V或DC24V 6. 工作电流：12V时≤1040mA，24V时≤520mA 7. 使用环境：室内 8. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 磁力锁配件（双门锁） |  | 1. 表面处理：阳极硬化电镀处理 2. 适用门型：木门、金属门 3. 开门方式：90度内开式门 | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 |  | 86寸安防显示器 |  | 1. 显示尺寸：≥86寸 2. 物理分辨率：≥3840×2160@60Hz（4K） 3. 亮度：≥450cd/m² 4. 对比度：≥1500:1 5. 可视角度：≥178°（水平及垂直） 6. 响应时间：≤6.5ms 7. 刷新率：≥60Hz 8. 连续工作时间：支持7×24小时 9. 视频输入接口：≥1个HDMI 2.0、≥1个DP、≥1个VGA 10. 音频输入接口：≥1个Line In 11. 数据接口：≥1个USB（支持程序升级及多媒体播放） 12. 控制接口：≥1个RS232输入、≥1个RS232输出 13. 扬声器：内置扬声器，≥2×9W 14. 待机功耗：≤0.5W 15. 安装方式：支持壁挂安装，安装孔距800mm×600mm 16. 工作温度：0°C~40°C 17. 工作湿度：20%~90%（无冷凝） 18. 屏幕特性：无闪烁、低辐射、护眼设计 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 超高清解码器6AUD |  | 1. 视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，支持4K输入 2. 视频输出接口：≥4路HDMI 1.4，支持4K输出 3. 视频输出分辨率：≥3840×2160@30Hz 4. 视频编码标准：支持H.264/H.265、Smart264/Smart265、MJPEG 5. 最高解码分辨率：≥3200万像素 6. 解码通道数：≥64个 7. 1080P解码能力：≥32路同时解码上墙 8. 720P解码能力：≥64路同时解码上墙 9. 400万像素解码能力：≥16路同时解码 10. 电视墙功能：支持拼接、开窗、跨屏漫游、场景轮巡、窗口轮巡 11. 单屏图层数：≥4个1080P图层或≥2个4K图层 12. 窗口分屏：支持1/2/4/6/8/9/12/16/25/36分屏 13. 场景数量：≥64个场景 14. LED带载能力：单口≥260万像素 15. 网络接口：≥1个千兆以太网口，≥1个光口 16. 报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出 17. 控制接口：≥1个RS232，≥1个RS485 18. USB接口：≥2个USB 2.0 19. 音频输入：≥2路HDMI内嵌音频 20. 音频输出：支持HDMI内嵌音频及外置音频输出 21. 网络协议：支持RTP/RTSP 22. 功耗：≤50W | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 控制主机 |  | 1. 处理器：≥8核心16线程，主频≥3.8GHz，睿频≥5.1GHz 2. 运行内存：≥16GB，DDR5类型 3. 硬盘：≥1TB 4. 操作系统：Windows 11家庭中文版或同等级及以上 5. 屏幕尺寸：≥16英寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 硬盘录像机（128位） |  | 1. 设备类型：3U机架式网络硬盘录像机 2. 架构：存算一体架构，内置高性能AI处理器 3. 电源：1+1冗余电源 4. 存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，单盘最大支持≥16TB 5. 视频输出接口：≥2个HDMI，≥2个VGA 6. 最大显示能力：支持8K+1080P或双4K异源输出 7. 网络接口：≥2个千兆自适应以太网口 8. 报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出 9. 串行接口：≥1路RS-232，≥1路RS-485 10. USB接口：≥2个USB 2.0，≥2个USB 3.0 11. 扩展接口：≥1个eSATA 12. 输入带宽：≥384Mbps 13. 输出带宽：≥256Mbps 14. 接入能力：≥128路H.264/H.265格式高清码流接入 15. 解码能力：≥32路1080P同时解码 16. RAID支持：支持RAID0/1/5/6/10，支持全局热备盘 17. 周界自学习：支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行 18. 算法自动迭代：支持自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级 19. 图片流自学习性能：≥128路图片流自学习周界防范 20. 单AI引擎分析能力：≥64路图片流或≥12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 21. 目标识别：支持目标抓拍、比对报警、以图搜图、按姓名检索、按属性检索 22. 目标名单库：≥32个名单库，总库容≥10万张 23. 目标抓拍：≥16路视频流（2MP） 24. 目标比对：≥48路图片流 25. 智搜应用：支持全路数目标检索，≥128路智搜能力 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 监控级硬盘（8T） |  | 1. 硬盘类型：监控级硬盘 2. 硬盘尺寸：3.5英寸 3. 存储容量：≥8TB 4. 缓存容量：≥256MB 5. 转速：≥5400RPM 6. 接口类型：SATA | 台 | 16 |  |  |  |
| 20 |  | 网络广播主机 |  | 1. 设备类型：广播管理主机，上架式或桌面式安装 2. 显示屏：≥17.3英寸触摸屏，分辨率≥1920×1080 3. 触摸方式：≥10点电容触摸屏 4. 亮度：≥300cd/m² 5. 可视角度：≥89°（上/下/左/右） 6. 键鼠：抽拉式键盘鼠标 7. 处理器：≥4核心，主频≥3.1GHz 8. 内存：≥8GB DDR3 9. 存储：≥128GB固态硬盘 10. 芯片组：B75或同等级及以上 11. 网络接口：≥2个千兆自适应网口 12. 视频接口：≥1个VGA，≥1个HDMI 13. 串行接口：≥6个COM口（含RS232/RS422/RS485） 14. USB接口：≥4个USB 3.0，≥2个USB 2.0 15. 音频接口：≥1个MIC输入，≥1个Line输出，≥1个Line输入 16. 扩展插槽：≥1个PCIe×16，≥1个PCIe×4，≥2个PCI 17. 设备接入能力：≥1500路广播点接入 18. 并发广播：≥500路实时广播 19. 响应时间：≤5秒 20. 协议支持：支持ISAPI、ISUP5.0协议 21. 分区管理：支持广播设备按分区管理，点位与分区可任意关联 22. 定时任务：支持定时任务配置及时间计划模板管理 23. 预案广播：支持一键预案广播 24. 权限管理：支持按广播点位、分区、功能模块进行精细化权限控制 25. 音频广播：支持本地音频文件实时广播 26. 实时喊话：支持实时喊话广播与紧急广播 27. 音量调节：支持单独或批量调节广播设备音量 28. 操作记录：支持所有广播操作记录 29. NTP校时：支持 30. 设备状态：支持实时显示广播设备在线状态 31. 数据下发：支持一键下发至网络寻呼话筒 32. 数据备份：支持自动备份与手动恢复 33. 供电方式：AC 90~264V宽压输入，≥300W电源 34. 抗电磁干扰：接触式≥4KV，气隙≥6KV 35. 工作温度：-10°C~60°C 36. 工作湿度：5%~95%（非凝结） 37. 存储温度：-20°C~70°C 38. 操作系统：Windows 10企业版或同等级及以上 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 网络寻呼话筒 |  | 1. 显示屏：≥7英寸彩色IPS触摸屏，分辨率≥1024×600 2. 按键类型：实体按键+触摸按键 3. 音频输入：≥1路鹅颈话筒输入，≥1路3.5mm音频输入 4. 音频输出：≥1路本地扬声器输出，≥1路3.5mm音频输出 5. 音频编码：支持G.711U，码率64Kbps 6. 回声消除：支持 7. 实时广播：支持对指定分区或终端进行实时广播、喊话 8. 媒体播放：支持播放媒体库文件 9. 快捷键：支持≥6个快捷键（F1-F6）自定义广播选择 10. 紧急呼叫：支持长按一键紧急呼叫功能 11. 账号管理：支持账号密码登录，支持参数配置、系统维护 12. 网络协议：支持ISAPI、ISUP 13. 网络接口：≥1个以太网口 14. 本地存储：支持TF卡扩展 15. 供电方式：DC12V 16. 设备功耗：≤10W 17. 工作温度：-10°C~50°C 18. 工作湿度：10%~9 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 48口交换机 |  | 1. 端口配置：≥48个1000 Base-T电口，≥4个1000 Base-X SFP光口 2. 端口交换容量：≥104Gbps 3. 转发能力：≥77.4Mpps 4. MAC地址表：≥16K 5. 包缓存：≥12Mb 6. 交换模式：存储转发模式 7. PoE+供电：支持PoE+，整机最大输出功率≥370W，单端口最大供电≥30W 8. 模式切换：支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆 9. 电源：100~240V AC宽幅输入 10. 防雷等级：≥6KV 11. 散热方式：风扇散热 12. 工作温度：0°C~40°C 13. 存储温度：-40°C~70°C 14. 工作湿度：5%~95%（非冷凝） 15. 安装方式：带挂耳，支持机架安装 16. MTBF：≥50000小时 17. 认证：3C认证、进网许可证 | 台 | 5 |  |  |  |
| 23 |  | 24口交换机 |  | 1. 端口配置：≥24个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP光口 2. 端口交换容量：≥52Gbps 3. 转发能力：≥38.7Mpps 4. MAC地址表：≥16K 5. 包缓存：≥4Mb 6. 交换模式：存储转发模式 7. PoE+供电：支持PoE+，整机最大输出功率≥370W 8. 模式切换：支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离 9. 电源：100~240V AC宽幅输入 10. 散热方式：双风扇散热 11. 工作温度：0°C~40°C 12. 存储温度：-40°C~70°C 13. 工作湿度：5%~95%（非冷凝） 14. 安装方式：支持机架安装 15. MTBF：≥50000小时 16. 认证：3C认证、进网许可证 | 台 | 3 |  |  |  |
| 24 |  | 企业路由器 |  | 1. 设备类型：有线路由器 2. 散热方式：自然散热 3. 适用面积：≥400㎡ 4. 总带机量：≥300终端 5. WAN口数量：≥4个，支持光口、电口、光电复用口 6. WAN接入口：千兆网口 7. LAN口数量：≥4个，支持光口、电口、光电复用口 8. LAN输出口：千兆网口 9. 其他端口：≥1个USB口 10. VPN支持：支持企业VPN，含IPSec VPN、L2TP VPN 11. 防火墙：支持防火墙功能 12. 上网行为管理：支持 13. AP管理：支持AP管理 14. 管理方式：支持云端管理、远程管理、WEB页面管理 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 机柜 |  | 1. 长宽高：≥600*1000*2000mm 2. 立柱孔距：≥470mm 3. 用途：装载网络设备网络配件等 4. 标准：符合《网络机柜技术条件》 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 |  | 移动式平板充电柜 |  | 1. 充电接口：≥60个USB充电口，5V/2.4A直流输出 2. 配套线缆：≥60条数据线 3. 智能识别：内置充电IC芯片，智能识别设备所需电流 4. 充电指示：每口独立充电，具备智能LED指示灯（红灯充电中、绿灯充满/未连接） 5. 端口标识：每个充电口配有对应数字序号 6. 电源开关：金属按钮开关，支持≥15A电流，兼具电源开关及通电指示功能 7. 散热系统：≥1个120mm风扇，搭配智能温控系统，28°C±5°C自动启停 8. 电源类型：主动式PEC节能开关电源 9. 安全保护：具备十重安全保护（雷击保护、浪涌保护、过载保护、漏电保护、隔离保护、过流保护、过压保护、短路保护、过充保护、灌流保护） 10. 消毒功能（选配）：支持紫外线+臭氧双重消毒，启动25分钟后自动关闭 11. 定时功能（选配）：支持电子显示屏定时，可设置多组定时及倒计时 12. 工位容积：320mm×200mm×25mm 13. 顶部设计：顶边圆弧≥R10设计 14. 提手：两侧设有ABS工程提手 15. 防撞角：四底角加装凸高≥22mm软塑防撞角 16. 脚轮：≥4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮，高度≥105mm 17. 工位设计：三层式全黑20工位/层设计，配装ABS绿色隔断 18. 门锁：单开前门锁，左侧舱为电源管控封闭区 19. 视窗设计：门板透明视窗与内部充电LED灯一一对应 20. 通风散热：前门板与侧板设有对流孔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 多功能录入仪 |  | 1. 显示屏：≥3.97英寸触摸显示屏，分辨率≥800×480 2. 摄像头：≥200万像素双目摄像头 3. 防假功能：支持照片、视频防假 4. 人脸采集：支持人脸采集功能 5. 卡片录入：支持ID卡、IC卡、普通CPU卡、国密CPU卡、二三代身份证序列号录入 6. 通信方式：支持有线网络、无线WiFi、USB口通信 7. 在线采集：支持通过网络协议或USB口对接平台，采集信息实时上传 8. 工作电压：DC12V/1.5A | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 无线AP |  | 1. 设备类型：吸顶型AP 2. 无线协议：支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议 3. 无线速率：≥3Gbps 4. 千兆网口：≥1个 5. 天线类型：内置天线 6. 散热方式：自然散热 7.供电方式：支持PoE供电及DC供电 8.支持Fat和Fit 两种工作模式，可根据网络规划需要灵活切换； 9.内置独立扫描硬件射频，可不影响业务接入前提下支持实时监测并反制环境非法WI-FI ▲10.主动对无线网络服务检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测 11.为了保障内网无线流量安全，AP结合管理平台可实现识别记录异常终端访问行为，并执行策略阻断风险终端访问动作； 12.支持静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种自动发现机制； 13.为了降低无线网络优化难度，AP结合管理平台可实现无线网络信道自动化功能 ▲14.具备无线网络环境指标监测功能，包括信道总利用率、WI-FI信道利用率、非WI-FI信道利用率、同频AP数量等； | 台 | 31 |  |  |  |
| 29 |  | 无线智能网络管理中心控制器 |  | 1、设备支持千兆以太网口数≥3个，支持≥1个扩展插槽； 2、设备最大可管理AP数≥288个；本次配置60个AP、交换机接入授权。 3、支持对802、11a/b/g/n/ac/ax/be AP进行统一控制； 4、支持WIDS无线入侵检测、WIPS无线入侵防御功能，可实时监测、预警、阻断钓鱼AP、非法接入、无线攻击、频谱干扰等安全风险，全方位保障无线网络接入安全与运行稳定。 5、支持MAC认证、WEB认证、802、1X认证等多种认证方式，也可支持多因素绑定认证，保证只有合法的用户才能进入网络； ▲6、支持预配置部署上线，可以通过导入无线AP的MAC地址和SN码，AP联网后无需任何配置即可发现无线控制器； 7、支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段; 8、支持分级管理的架构，总部控制器可以统一管理下属所有的分支控制器和AP，配置能够自动同步，并且在总部控制器上能够查看整个无线网络的信息; 9、支持主流终端类型识别，例如：摄像头、路由器、办公设备、移动终端等 ▲10、支持流量安全策略，实现全网安全风险拦截，实现内网终端之间风险拦截； 11、支持将核心业务区域设置成重点区域，重点保障重点区域的接入体验； 12、支持智能无线自动调优功能，在不影响业务的情况下，能够基于历史无线数据，进行射频资源调优，支持查看调优记录； 13、支持识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 14、可识别4000种网络应用，海量预分类的URL地址； | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 监控控制主机 |  | 1. 整机类型：一体式台式电脑 2. 处理器：≥i5 12代 3. 内存容量：≥16GB 4. 硬盘：480GB-512GB SSD 固态硬盘 5. 显示核心：集成显卡 6. 显示屏：27 英寸全面屏，分辨率≥1920*1080 全高清 7. 接口配置：配备 2 个 USB3.0 接口 8. 无线功能：内置 Wi-Fi 无线模块 9. 能效要求：一级能效 10. 非信创类产品 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 柔性布局配套设施 |  | 信息化空间分隔配套设施，厚度≥65mm，隔音性能≥38dB，最大高度≥4500mm，单元最大宽度≥1200mm，适配信息化区域管线、桥架布设。配置内置伸缩机构，支持水平伸缩、升降压紧；密封结构可阻隔声光、降低粉尘干扰，保障信息化设备运行环境。吊轨带有侧向滑槽，侧向受力仍可顺畅滑动，整机运行平稳牢靠，适配机房、实训场地长期高频开合、运维检修的使用需求。 具体尺寸参考图纸附件：三层隔为12个房间，四层隔为18个房间 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 弱电设计及项目实施 |  | 信息化弱电设计及项目安装实施 具体尺寸参考图纸附件：三层、四层两层楼的平面图 | 套 | 1 |  |  |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  | 软件质保3年，硬件质保3年。质保期自设备验收合格之日起算，质保期内硬件提供免费维保、损坏配件更换；软件系统提供免费运维技术支持，保障系统稳定可靠运行。 |  |  |  |  |  |
| ▲技术服务要求 |  |  |  | 免费由原厂技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  | - 按国家有关规定实行产品“三包”； - 免费送货上门； - 提供7×24小时技术支持服务，提供相同性能参数的备件替用，保证系统正常运行； - 定期回访以及维修； - 质保期自最终验收合格之日起计算，质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件、免费软件升级； - 提供终身维护； 7、免费培训：成交供应商负责进行现场培训，内容包括设备及软件操作、维护，使技术操作人员能够熟练掌握日常使用，培训时间不得少于2个工作日； 8、磋商时提供项目技术方案，方案内容包括但不限于：在全面了解用户业务系统现状的基础上提供详细的系统网络拓扑图、系统架构图；提供详细的应急服务方案；提出切实可行的优化改进建议和后续建设规划建议； 9、其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |  |
| ▲签订合同时间、交货时间及地点 |  |  |  | 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 5天内。 2、交货期：自签订合同之日起30个工作日内，安装调试完毕并交付使用。 3、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  | 本项目签订合同前，成交供应商按成交金额的3%向采购人支付履约保证金。本项目质保期满，成交供应商向采购人申请办理履约保证金退还手续后，采购人将履约保证金退回到成交供应商账户（不计利息）；签订合同后采购人以转帐的方式向成交供应商支付合同金额 50% 货款，付款前成交供应商须开具对应金额发票给采购人；项目完成交货安装调试完毕并验收合格后，采购人以转帐的方式支付剩余 50% 货款。 |  |  |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  |  | 1、本项目报价包含货物（服务）、标准附件、备品备件、专用工具、软件介质、运输、保管、安装调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、成交供应商必须保证所提供的货物为全新的出厂货物。 3. 负责本项目信息化弱电系统的深化设计，包括视频监控、门禁管理、网络广播、综合布线、无线网络覆盖、信息发布显示等子系统，提供系统拓扑图及设备安装示意图。 4、 综合布线系统须满足六类及以上标准，支持千兆到桌面、万兆骨干传输，所有信息点位须进行链路测试并合格。 5、 负责全部弱电线缆敷设及线管、线槽、桥架等辅材的供应与安装，线缆敷设规范整齐并做好标识标签。 6、 负责所有弱电设备的安装、接线及调试，确保视频监控全覆盖无死角、门禁权限分级管理准确、广播音质清晰覆盖均匀、无线网络信号全覆盖。 7、 完成各弱电子系统的集成及联调联试，配合完成OSCE考试系统软件平台的对接调试。 8、 配备具有相关资质的项目经理及专业技术团队，施工过程遵守安全生产及医院管理制度，做好与其他专业的协调配合。 9、 提供完整竣工资料，包括设备安装示意图、设备材料清单、操作手册及相关技术文档。 10、 系统安装完成后按国家标准和行业规范进行验收，并为采购人提供不少于2个工作日的现场技术培训。 |  |  |  |  |  |